tecnologia de controle baseado em pc - softplc

luciano ginani, selva
Carlos Eduardo, Melo
 Carlos Frederico, Maciel

GRACO, Departamento de Engenharia Mecânica - ENM, Universidade de Brasília - UnB
 
iuge_quies@hotmail.com
kdu82@hotmail.com
fredericofurlan@hotmail.com

Abstract This paper introduce some basic concepts of the PC based control also known as SoftPLC and presents a comparison between this tecnology and the PLC tecnology.

Keywords  PC Based Control, PLC

Resumo Este artigo introduz alguns aspectos básicos sobre o controle baseado em plataforma PC, também conhecido como SoftPLC e apresenta uma breve comparação entre essa tecnologia e a tecnologia de PLC´s.

Palavras-chave Controle Baseado em  PC, PLC

- Introdução

SoftPLC, também conhecido como PC Based Control (Controle Baseado em PC),  é uma tecnologia de software de tempo real que transforma um computador industrial em um controlador com todas as funcionalidades de um PLC e algumas outras adicionais. Combina PID, controle de E/S analógicas e digitais com alta performance de manuseamento de dados, capacidades computacionais e de redes de computadores.

È um sistema de arquitetura aberta, possibilitando controle lógico programável através do PC sem a dependência direta dos fabricantes de PLC´s e suas soluções.

1.1 Princípio de Funcionamento

Tem o seguinte princípio de funcionamento:

- Através de seu ambiente gráfico de desenvolvimento faz-se a programação usando linguagens padrões de PLC ou outras linguagens;

- O programa usuário é executado numa CPU alvo dentro de um PC. Pode ser a CPU do PC propriamente dita ou a CPU de uma placa de expansão (ex: placa de interface com dispositivos de E/S);

- PLC é emulado por esta CPU;

- SoftPLC acessa os outros recursos do PC (memória, portas de Ethernet, portas de FieldBus e todos os outros recursos típicos de PC);

Figura 1. Controle baseado em PC.

Abaixo, tem-se o ciclo de funcionamento de um sistema baseado em SoftPLC. Diferencia-se do ciclo de um PLC por no trecho de pausa serem executadas as operações do sistema operacional onde o SoftPLC esta rodando.

Os ciclos têm duração fixa. Assim o sistema operacional tem que ter suporte de tempo real e alta confiabilidade.

Figura 2. Características de ciclo de um sistema baseado em SoftPLC.

1.2 Um Breve Histórico

O SoftPLC  surgiu no início da década de 70 ,criado por uma empresa do Texas, como alternativa de controlador  lógico programável frente aos PLC´s. Pois à época este apresentavam algumas deficiências, inclusive algumas delas até hoje estes apresentam:

- Arquiteturas fechadas, provocando forte dependência dos usuários em relação ao fabricante de PLC que estes escolhessem;

- Conjunto fixo de instruções.  Não havendo possibilidade de adicionar novas instruções ladder sem a adição de um módulo especial do vendedor ou outro tipo de ajuda por parte deste;

- Deficiente suporte a redes. Havia redes de computadores e redes de PLC´s. No entanto as redes de computadores eram mais confiáveis e rápidas que as de PLC´s.

- SoftPLC x PLC

Pode-se destacar de maneira genérica várias vantagens, assim como desvantagens, dos sistemas baseados em SoftPLC em relação aos PLC´s.

Como vantagens, tem-se:

- Maior flexibilidade. Flexibilidade na escolha da arquitetura que se quer trabalhar para cada componente do sistema (controlador, E/S, redes e outros). Diminuindo a dependência em relação aos fabricantes de PLC´s e afins, reduzindo custos e aumentando liberdade de desenvolvimento do sistema de controle lógico programável;

- Mais rápido. Comumente as tecnologias existentes de processamento redes dos computadores têm maior performance que as similares de PLC. Além de que a performance do sistema dependerá da performance da CPU. E como estamos falando de arquitetura aberta, a possibilidade de upgrade da CPU depende apenas da vontade dos desenvolvedores do sistema;

- Maior capacidade de integração. Pode-se com as facilidades adicionais dadas pelo uso do PC, integrar na mesma máquina, ou grupo de máquinas, funções de HMI (Human Machine Interface), supervisório e funções de controle de nível 1, como controle das entradas e saídas em si ;

- Serviços adicionais. Possibilidade de ampliar as instruções ladder de programação disponíveis. Através da criação das suas próprias, usando C/C++ , Java e etc. Possibilidade de criação dos seus próprios drivers através das mesmas facilidades.  Servidor de Web disponível, possibilitando monitoramento remoto, compartilhamento manuseamento de arquivos e outros. Vários outros serviços adicionais servidor de FTP, modo de testes, etc.

Como desvantagens, tem-se:

- Menor confiabilidade. Alguns SoftPLC´s dependem de sistemas operacionais de tempo real no qual estão rodando em cima. Para resolver este problema alguns fabricantes de SoftPLC entregam o seu SoftPLC embarcado dentro de um sistema operacional de tempo real propriamente desenvolvido para ele. Neste caso não há a necessidade de outro sistema operacional, aumentando a confiabilidade do sistema.

3   Soluções de Mercado

Os sistemas de controle baseados em PC, ou simplesmente SoftPLCs, são softwares, entretanto, para utilizá-los na prática é necessário o uso de plataformas PC. Aqui serão apresentas algumas configurações básicas de PCs industriais e em seguida serão apresentados algumas das soluções em SoftPLC disponibilizadas pelo mercado atualmente.

3.1 Plataformas PC Industriais

As plataformas PC industriais têm como principal característica a robustez e a proteção de forma a poderem operar em condições adversas e em ambientes industriais. A seguir são listadas algumas das soluções de mercado disponíveis e suas principais características.

- SIMATIC PC

Produto desenvolvido pela Siemens com um design compacto e robusto para a instalação em máquinas ou consoles de controle. São equipamentos que suportam uma grande faixa de temperaturas e possuem um alto nível de resistência a vibrações.

Figura 3. SIMATIC PC

Junto com o sistema SIMATIC PC é oferecido também o SIMATIC PANEL, que são painéis que podem possuem funcionalidades de touch-screen, e servem como um importante complemento à interface homem-máquina. Abaixo pode-se observar um exemplo de console de controle utilizando-se o SIMATIC PC.

Figura 4. Console de Controle com SIMATIC PC

- SICOMP PC

Produto desenvolvido pela Siemens que apresenta como principal característica sua modularidade, além de sua robustez.

O sistema SICOMP é constituído basicamente por uma plataforma de 16 barramentos CPCI e SMP.

Figura 5. SICOMP PC

A Siemens oferece uma série de cartões para uso com seu sistema. Esses cartões variam desde conversores A/D, interfaces seriais e barramentos field bus, até cartões PMC de vídeo e sistemas especialistas para controle de servos.

Figura 6. Cartões de Expansão para SICOMP PC

- VERSAVIEW

Produto desenvolvido pela Rockwell Automation sobre a plataforma PENTIUM IV.

Figura 7. VERSAVIEW

Existe uma infinidade de soluções de mercado na área de computadores industrias, entretanto, como o foco desse artigo esta na apresentação de softwares para realização de controle baseado em PC, não serão apresentados mais exemplos de plataformas PC industriais, ficando uma pesquisa mais detalhada a encargo do leitor.

3.2 Softwares para Controle Baseado em PC

Assim como as plataformas PC industriais, os softwares de SoftPLC têm como principal característica a robustez e a capacidade de processamento. A seguir são listadas algumas das soluções de mercado disponíveis e suas principais características.

- SIMATIC WinAC Basis

Produto desenvolvido pela Siemens com alta flexibilidade e capacidade de integração. Esse software apresenta uma série de versões, direcionadas para diferentes tipos de sistemas de controle, dependendo do nível de segurança e robustez desejado.

Esse software apresenta como principais características:

- Capacidade de integrar à sistemas de controle periféricos PC padrão como scanners e sistemas de aquisição de dados;

- Comunicação utilizando vários sistemas, desde o padrão Ethernet até Profinet;

- Sistemas de tempo real para a plataforma Windows;

- Interfaces OPC e ActiveX;

- Capacidade de incorporação de código C/C++;

- Sistema DataBrigde para interfaceamento de dados.

Figura 8. Software WinAC e Sistema DataBrigde

- SoftLogix 5800

Produto desenvolvido pela Rockwell Automation que torna possível a integração entre programação, controle e visualização, movimentação e concentração de dados em uma única plataforma PC, minimizando o uso de hardware e o esforço de integração.

Esse software apresenta como principais características:

- Velocidade e desempenho;

- Arquitetura aberta possibilitando conectividade através de vários sistemas, desde o padrão Ethernet até Controlnet;

- Capacidade de incorporação de código C/C++ além de bibliotecas dll;

- Suporta tratamento de eventos a partir de aplicações externas ao sistema;

- Controle de movimento integrado;

- Suporta múltiplos controladores

Figura 9. Exemplo de Arquitetura SoftLogix

- SoftPLC

Produto desenvolvido pela SoftPLC para transformar uma plataforma PC  em um processador de plataforma PLC. O SoftPLC integra o controle PID e o controle digital e analógico  dos PLCs com toda a manipulação de dados e capacidades computacional e de rede das arquiteturas PC.

Uma das principais características do SoftPLC é o fato dele não executar sobre o sistema operacional Windows.

Esse software apresenta como principais características:

- Opção de servidor web integrado;

- Servidor FTP integrado;

- Capacidade de incorporação de código C/C++ e JAVA;

- Capacidade de rodar aplicativos JAVA;

Figura 10. Conectividade da Arquitetura SoftPLC

4   Desempenho, Custo e Soluções de Mercado

Abaixo pode-se observar um comparativo de custo e desempenho entre 2 sistemas amplamente utilizados de PLCs, o PLC-5 e o SLC-500, e dois sistemas de SoftPLC, o SoftPLC e o ControlLogix.

Figura 11. Comparativo entre Soluções de Mercado

No Anexo I encontra-se uma comparação mais específica entre diferentes recursos disponibilizados por cada uma dessas soluções.

Atualmente a empresa líder de mercado na área de controle baseado em PC é a SoftPLC.

5   Aplicações na Indústria

Atualmente, o controle baseado em PC já está bem consolidado e diversos exemplos mostram sua eficiência e vantagens sobre os PLC’s.

5.1  Corpo de Engenheiros da Marinha Americana: Hidrelétrica

US Army Corps of Engineers - Hydroelectric Design Center (USACE-HDC) escolheu um produto da SoftPLC como padrão para automatizar e controlar dez plantas de geração de energia elétrica de uma usina. Sendo esta a maior hidrelétrica dos Estados Unidos.

Quando as primeiras cinco plantas estiverem em operação, haverá mais de 100 SoftPLC controlando as unidades geradoras. Num total de 100 turbinas que irão gerar cerca de 10,425 MegaWatts (10.4 GigaWatts).

USACE-HDC realizou uma série de testes com diversos CLP’s proprietários e arquitetura aberta de controle baseado em PC. Devido a natureza critica da aplicação os teste incluíam um teste de esforço para determinar a robustez e confiabilidade de cada produto. SoftPLC foi o único controle baseado em PC que não deu problemas durante os testes. A decisão final por sua escolha se deu por ser flexível e oferecer arquitetura aberta para resolver os problemas de hoje e do futuro. USACE-HDC também estava interessada em outras vantagens do SoftPLC como a programação em C/C++, a virtualmente ilimitada memória de dados e uso da capacidade lógica, interface 100MB Ethernet TCP/IP, Java Servlet e FTP server.

5.2  ValeSul Alumínio

Essa empresa possuía um sistema de limpeza dos gases produzidos durante o processo de produção do alumínio que usava PLC que possuía problemas com a obtenção dos dados. Valesul decidiu então trocar seu sistema por outro mais flexível e com melhor sistema de comunicação e expansabilidade. A solução escolhida foi um SoftPLC Processor com Profibus I/O da Siemens. Os fatores que influenciaram foram o custo, a habilidade de converter a lógica PLC-2 existente e a habilidade de usar uma rede distribuída de I/O, que também reduz o custo total.

O novo sistema consiste de um Pentium 100MHz baseado num SoftPLC Processor com um cartão inteface ProfibusDP , controle de 600 pontos de I/O  e um sistema Intellution SCADA para prover genrenciamento de de informações desejadas.

5.3  Devro-Teepak

Um dos processos dessa empresa requeria múltiplas tarefas de maneira coordenada. Eles usavam um SLC-500 PLC para controle de máquina em conjunto com um módulo Basic que se comunicava com um Servo de alta velocidade via RS-232. Os problemas eram resultado da: (A) a taxa de comunicação era limitada a 19.2Kbaud.  (B) O programa Basic necessitava de rodar uma grande quantidade de cálculos para o Servo antes de enviá-las ao PLC e (C) o controle podia acontecer ou não devido a problemas com o ciclo do PLC.

A solução escolhida foi usar SoftPLC, um Pc de arquitetura aberta controla um sistema  que roda ladder PLC-5. Os cálculos para o Servo era muito longos e precisavam ser feitos em 0,01 segundo, então um PC ficou encarregado disso. Além disso, um outro PC ficava com o Basic. O hardware escolhido foi um sistema multiprocessador Ziatech STD-32. Uma CPU rodando SoftPLc para o controle. Outra realizando os cálculos e a terceira CPU rodando um programa de interface com usuário e o SoftPLC de programação ladder.

Em um dia a empresa estava pronta para converter a lógica PLC-5 para rodar em SoftPLC e escrever uma função em C que lê toda a área de memória. Todos os objetivos iniciais foram atingidos incluindo intercomunicação entre os vários elementos de controle, custo das máquinas, velocidade do processo e confiabilidade de operação.

6   Conclusão

Foi apresentada uma breve introdução relativa a tecnologia do controle baseado em PC, dando-se destaque às suas principais qualidades, sua arquitetura aberta e sua capacidade de integração.

Em seguida pode-se entender um pouco mais sobre o surgimento dessa tecnologia e seu desenvolvimento até os dias atuais.

E, através da apresentação de exemplos práticos e de uma série de soluções de mercado disponíveis pode-se mostrar que essa tecnologia já é uma realidade e tem cada vez mais se mostrado uma solução vantajosa frente aos PLC’s proprietários.

Apesar de já ser uma solução disponível no mercado a muito tempo, quando comparados com os PLC`s proprietários, o controle baseado em PC ainda está dando seus primeiros passos. Isso é uma das principais causas de seu uso limitado, entretanto, é só uma questão de tempo até que o controle baseado em PC adquira a confiança do mercado e dos profissionais de automação.

7   Referências Bibliográficas

[1] http://www.softplc.com

[2] http://www.softplc.com.au

[3] http://itcofe.web.cern.ch

[4] http://www.rockwellautomation.com

[5] http://www.pctpg.com

[6] http://www.siemens.com

[7] http://www.arcweb.com